Инструкция по эксплуатации р/с IC-F3GS

Опиание радиостанции

1. Ручка ВКЛ/ВЫКЛ р/с и регулировки громкости.

2. Красная кнопка не используется.

3. Кнопка ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА. Для передачи нажать, для приёма отпустить.

4. Кнопка выключения шумоподавителя. При нажатой кнопке ШП выключается через 2 сек, включается ШП при отпускании кнопки.

5. Кнопки переключения каналов вверх/вниз. Каналы соответствуют каналам р/с “Виола”, т.е. 23-РО, 24-УМВД. Каналы 06, 16, 26, 36 отсутствуют.

6. Кнопка Р0 - вкл/выкл режим пониженной мощности. При включённом режиме на дисплее горит “LOW”; кнопки Р1 и Р2 - не используются; кнопка Р3 - вкл/выкл блокировку клавиптуры. Для вкл/выкл удерживать кнопку 3 сек. Индикация включения режима блокировки - символ “     ” на дисплее.

8. Разъём для подключения внешнего наушника и микрофона.

Описание дисплея

1. Индикация передачи.

2. Индикация приёма.

3. Индикация режима пониженной мощности передачи.

4. Индикация режима блокировки клавиатуры

5. Индикация разряда батарей.

6. Индикация номера канала.

Эксплуатация р/с IC-F3GS

В процессе эксплуатации р/с не допускать механических повреждений, избегать попадания на неё прямых солнечных лучей и воды.

Аккумулятор радиостанции IC-F3GS обеспечивает её работу в течении 8-и часов при соблюдении соотношения Передача/Приём/Ожидание=5/5/90. Затем на дисплее р/с появится символ “     ”, что значит, аккумулятор разрядился и радиостанцию нужно выключить и поставить на зарядку. Если этого не сделать, то через некоторое время р/с перейдёт в режим пониженной мощности передачи, что отобразится появлением “LOW” на дисплее, а спустя ещё некоторое время на дисплее появится надпись “battery”, которая будет мигать вместе с символом “     ”, при этом р/с будет пищать и выключится через 5 сек.

Зарядка

Для полной зарядки необходимо поставить радиостанцию в зарядное устройство на 15 часов. При неполном разряде аккумулятора необходимо по возможности разрядить его полностью до появления на дисплее символа “     ” и заряжать 15 часов, если такой возможности нет, то заряжать пропорционально степени разряда 3-4, 7-8 часов.

Примечание: на зарядном устройстве имеется два разъёма для подключения блока питания, подключать блок питания можно к  любому разъёму, они параллельны.