Установки для Персональности

Декодирование S5 для персональности

Последовательность декодирования может состоять из не более чем 12 тонов, радиостанция может декодировать последовательности, имеющие различное число тонов, наиболее длинная из которых может содержать тот же тон, что и наиболее короткая. В последовательности могут быть указаны любые из стандартных тонов систем сигналинга декодеров.

Включение декодирования // последний пункт меню Персональнсть

Телеграмма декодирования 1-16

Щелчком мыши на поле декодировки можно либо активировать эту декодировку для этой персональности, что индицируется «галочкой», либо деактивировать ее. Может быть выбрано любое число декодировок, и в зависимости от программирования декодировок, это могут быть любые из 16.

Авторизация

Эта опция предотвращает передачу или мониторинг пользователем до тех пор, пока он не будет авторизован. Радиостанция будет авторизована, когда она получает индивидуальный вызов для канала и будет деавторизована если:

- она последовательно получает и декодирует последовательность очистки для канала;

- пользователь изменяет канал на другой, использующий иную персональность, авторизация которой деактивирована;

- дополнительно можно определить деавторизацию радиостанции по истечению времени таймера автосброса или нажатию кнопки мониторинга при условии, что функция кнопки мониторинга активирована.

Радиостанция может автоматически подтверждать авторизующую последовательность и может быть также авторизована групповым вызовом. Таймер автосброса запускается после декодирования последовательности индивидуального вызова и останавливается, когда декодируется последовательность очистки. Доступными вариантами выбора являются: деактивирована, активирована, активирована по запросу.

Деактивирована — радиостанция имеет нормальные возможности передачи.

Активирована — радиостанция имеет возможности передачи только после того, как она была вызвана и до тех пор, пока не истечет время таймера автосброса или не будет декодирована последовательность очистки.

Активирована по запросу — если выбрана, то эта опция позволит пользователю запросить вызов. Изначально, единственный

возов, разрешаемый этой опцией, это телеграмма вызова, посылаемая оператору с запрограммированной кнопки. Телеграмма

содержит адрес (ПН) отправителя и последовательность запроса на передачу.

Если она подтверждается и санкционируется оператором, радиостанция декодирует последовательность «авторизации»,

активирующую передачу, к которой применяются все обычные таймеры передачи.

После отправки запроса может быть запущен таймер авторизации, установленный от 0 до 32 секунд. Пока пользователь ждет

подтверждения, станция остается ненастроенной на канал. По истечению установленного времени или декодировании

последовательности очистки радиостанция возвращается в обычный режим работы, а пользователь понимает, что

радиостанция не была авторизована.

Автосброс авторизации

Если активирована, то по истечению времени таймера автосброса радиостанция вернется в обычный режим работы, а авторизация будет отозвана.

Определения декодера: последовательности и маски

Индекс системы сигнализации Select 5

Эта опция используется для выбора требуемого стандарта (системы) сигналинга, который будет использоваться с

декодерами для этого канала

Для каждой системы сигналинга должен быть определен стандарт сигналинга.

Радиостанция поддерживает 7 стандартов сигналинга Select 5: - ZVEI1, ZVEI 2, ZVEI 3, 20 мс ССПЧ, 70 мс ССПЧ, 100 мс CCIR

и ЕЕА. В каждом стандарте поддерживается 16 тонов 0-9, А - F.

Кроме того, можно запрограммировать данные для «задаваемых пользователем» стандартов. Радиостанция допускает до 2

«задаваемых пользователем» стандартов.

Стандарт сигналинга определяет данные о частоте тона и продолжительности, используемые при кодировании и

декодировании Select 5 tones.

Все тоны для системы сигналинга имеют одну и ту же продолжительность.

Для детальной информации см. Таблица системы тонов Select 5

Число последовательностей

Телеграмма декодера состоит из 1-3 последовательностей декодера, соединенных вместе.

Последовательность декодера 1,2,3

Декодовая последовательность может иметь длину до 12 тонов. В последовательности могут быть указаны любые

из тонов стандартных систем сигналинга декодеров, а также тоны группы/повтора.

Может быть задано следующее:

Позиции ПН вызывающей радиостанции от 1 до 8.

Позиции статуса вызывающей радиостанции от 1 до 3.

Цифры ID вызывающей радиостанции от 1 до 8.

Радиостанция поддерживает следующие конфигурации декодовых телеграмм, иллюстрируемые следующими примерами, где радиостанция А является вызывающей, а радиостанция В - вызываемой:

Одиночная последовательность.

Определенный CPS декодер = 12(А1А2АЗ)

Радиостанция В получает 12346

Радиостанция В отображает 346

Двойная последовательность,Вызываемый - Вызывающий":

Определенный CPS декодер = 12345 12(А1А2АЗ)

Радиостанция В получает 12345 12346

Радиостанция В отображает 346

Двойная последовательность, "Вызывающий - Вызываемый":

Определенный CPS декодер = 12(А1А2АЗ) 12345 Радиостанция В получает 12346 12345 Радиостанция В отображает 346

Перекрестные последовательности ПН радиостанции А, ПН радиостанции В.

Определенный CPS декодер = 12(А1А2) 345(АЗА4А5) Радиостанция В получает 1213 345346 Радиостанция В отображает 13346

Декодирование телеграмм для продвинутого пользователя

Формат декодирующей телеграммы может «совпадать» с форматом соответствующей телеграммы, используемой для

отображения имени или обратного вызова. Это поле определяет номер этой телеграммы, и используется следующим

образом:

После декодирования радиостанция пытается найти пункт в списке контактных номеров, у которого цифры ПН совпадают с

декодированными ПН цифрами (по данным, позиции и числу). Кроме того, «Определение отправителя телеграммы» также

должно соответствовать телеграмме пункта списка контактных номеров.

Если активирован обратный вызов, то после декодирования текущее содержимое адресного буфера будет заменено и

переменными цифрами и Определением отправителя телеграммы декодера.

Декодирование телеграмм для пользователя базового уровня

Для пользователя в базовом режиме поле Определения отправителя телеграммы не используется.

После декодирования радиостанция пытается найти пункт в списке контактных номеров, у которого цифры ИН совпадают с

декодированными ИН цифрами (по данным, позиции и числу).

Если обратный вызов активирован, то после декодирования текущее содержимое адресного буфера будет переписано

переменными цифрами ИН.

Режим пользователя (базовый уровень или продвинутый) определяется на экране Сигналинг радиостанции.

Одновременное декодирование цифр статуса и адреса

Радиостанция может декодировать и адресные, и статусные цифры из декодовой телеграммы.

Для того, чтобы ссылаться на переменные цифры, такие, как одиночные тоны, в полях кодовых последовательностей используются специальные символы, которые отображаются на соответствующие поля блока параметров.

Одиночные тональные сигналы - (Т1), (Т2); Обратите внимание, что экран радиостанции отображает Одиночный тональный сигнал Т1 как «J» и одиночный тональный сигнал Т2 как «К»

Цифры статуса - (S1)... (S3)

Цифры адреса - (А1)... (А8)

Цифры ID радиостанции- (U1)... (U8)

Пример: (Т1)18181

Примечание: Этот ссылочный ID радиостанции доступен, если цифра ID радиостанции задана.

Цифра ID радиостанции может быть указана в Декодерной телеграмме только один раз.

Исключительно для систем сигналина Select 5, если один и тот же код появляется непрерывно, последовательно, тогда декодер ожидает тон повтора.

Пример:	23445       	        234R5

Или       24444       	        24R4R

Поддержка 5/6 тонов

Радиостанция может поддерживать декодовые последовательности с различным количеством тонов, где наиболее длинная последовательность содержит те же тоны, что и более короткая последовательность. Например, она должна декодировать 12345 и 123456.

Последовательность группы 1,2,3

Эта опция отображает 15 флажков, которые представляют 12 доступных групповых цифр, которые могут быть использованы в последовательности тонов.

Для каждой последовательности декодера можно указать позиции «групповых» цифр в принимаемых 5-тоновых последовательностях. Если принимается групповой тон в этом положении, а не обычный тон номера, радиостанция распознает и декодирует вызов. В зависимости от выбранного Типа группы, радиостанция сгенерирует оповещение о «групповом вызове».

Для детальной информации см Определения декодера

Опции декодирования 1

Эти экраны используются для определения декодовых последовательностей, которые могут быть применены к каждому приемному каналу, и в свою очередь определить, как радиостанция будет вести себя при приеме особенных декодовых последовательностей.

Тип декодирования

Определяет тип действия, предпринимаемого радиостанцией после получения корректной телеграммы. Используются для активации функций радиостанции, от открытия канала и работы с цепями аудиосигнала для последовательности индивидуального вызова, до побуждения экстренного режима; могут также использоваться для отображения информации в случае, когда у радиостанции есть дисплей, или выдачи предупреждений.

Возможны следующие варианты выбора.

Общее

Используется для декодирования собственных (индивидуальных/групповых ИН). После успешного декодирования

ожжет прозвучать соответствующее оповещение и/или отображен ИН вызывающего модуля.

Поступающие экстренные вызовы

Активация этой функции означает, что если была получена экстренная декодировка, то любые следующие вызовы не будут прерывать экстренный вызов ни во время вызова, ни во время ожидания вызовом ответа, если выполняются следующие условия:

- Режим автосброса деактивирован и выбран Таймер времени звонка или

- Режим автосброса имеет какое-либо значение, отличное от «деактивирован», Включение автосброса выбрано, а в качестве Режима шумоподавления на приеме установлена «Бесшумная настройка по PL/DPL и тональному сигналу» или «Бесшумная настройка по тональному сигналу».

Примечание: Экстренный режим радиостанции может быть сброшен после успешного декодирования

соответствующей последовательности «Экстренный выход».

Прозвучит оповещения о входящем экстренном вызове.

Если активирован обратный вызов, то при получении не экстренных звонков, экстренный вызов остается активным для

обратного вызова.

Если стек деактивирован, то все последующие (неприоритетные, приоритетные и экстренные вызовы) будут потеряны.

Экстренное декодирование с использованием статуса. Имеется возможность использовать статусные сообщения для экстренных вызовов. Получение декодовой телеграммы с цифрами статуса, совпадающими с записью для экстренного режима в списке статусов, приведет к отображению этой записи, обозначающей экстренный режим.

Приоритетное

Активация этой функции означает, что если была получена приоритетная декодировка, то любые следующие вызовы не будут прерывать приоритетный вызов ни во время вызова, ни во время ожидания вызовом ответа, если выполняются следующие условия:

- Режим автосброса деактивирован и выбран Таймер времени звонка или

- Режим автосброса имеет какое-либо значение, отличное от «деактивирован», Включение автосброса выбрано, а в качестве Режима шумоподавления на приеме установлена «Бесшумная настройка по PL/DPL и тональному сигналу» или «Бесшумная настройка по тональному сигналу».

Будет прерван, если будет декодирована экстренная последовательность.

Прозвучит оповещения о входящем приоритетном вызове.

Если стек деактивирован, то все последующие (неприоритетные, приоритетные и экстренные вызовы) будут потеряны.

Экстренный выход

Если декодер запрограммирован Экстренный выход, и радиостанция работает в экстренном режиме, то при получении этой последовательности радиостанция покинет экстренный режим.

Дистанционное блокирование

Если радиостанция настроена на дистанционное блокирование, тогда после декодирования последовательности радиостанция будет «заблокирована». Все попытки со стороны пользователя что-либо сделать, кроме включения/выключения питания будут проигнорированы. Дисплей радиостанции будет заморожен, и только принимаемые сигналы, выполняемые радиостанцией, могут быть разблокирующей декодовой последовательностью.

Дистанционное разблокирование

Если заблокированная радиостанция имеет декодер, запрограммированный на разблокировку, то тогда при получении этой последовательности тонов радиостанция вернется к нормальной работе. Радиостанция может быть также разблокирована путем ее перепрограммирования.

Дистанционная блокировка/разблокировка при сканировании

Будучи заблокирована во время сканирования, радиостанция запоминает не последний канал, на

котором зафиксировалась, а последний канал, на который физически переключилась.

Если вы намереваетесь заблокировать радиостанцию во время сканирования, рекомендуется в

качестве канала частоты автосканирования использовать отдельный канал (не принадлежащий

списку каналов). В этом случае радиостанция может быть заблокирована на любом канале, который

присутствует в списке сканирования, однако может быть разблокирована только на частоте

физического канала, на котором находилась радиостанция в тот момент, когда она была

заблокирована.

Если в момент блокировки радиостанция не занималась сканированием, тогда она будет

разблокирована на канале, на котором она находилась в тот момент, когда она была заблокирована

(нормальная операция дистанционной блокировки).

Если в момент блокировки радиостанция сканировала (канал автосканирования выбран), то она

может быть заблокирована только на частоте канала автосканирования.

Таким образом, чтобы обеспечить возможность разблокировать заблокированную радиостанцию,

разблокирующий сигнал должен отправляться и по каналу, по которому изначально отправлялась

команда, и по каналу на частоте автосканирования.

Очистка

При получении и декодировании «очистки» радиостанция остановит автосброс. Для того, чтобы эта опция могла быть выбрана, для персональное™ должен быть активирован автосброс.

Скрытый опрос

Эта функция позволяет радиостанции быть опрошенной, не ставя при этом в известность пользователя. При декодировании последовательности скрытого опроса радиостанция передаст подтверждение.

АСК 1 / Звонок

Активация этой функции означает, что при АСК1 получено декодирование звонка в ответ на передачу телеграммы с опцией ожидания подтверждения установленной как «Ожидается АСК 1 с ответом».

Тогда передающая радиостанция отобразит текст звонка, выдаст оповещение о звонке декодера и, прежде чем получить возможность передавать, будет ждать ответа принимающей радиостанции.

АСК 1 /Авторизация

Активация этой функции означает, что при АСК1 получена декодировка авторизации в ответ на передачу телеграммы с опцией ожидания подтверждения установленной как «Ожидается АСК 1 с ответом».

Тогда радиостанция выдаст оповещение декодера и «авторизует» радиостанцию, что даст пользователю возможность осуществлять передачу.

Оповещение об индивидуальном вызове

Если активирована, то это оповещение звучит при приеме декодированной последовательности индивидуального звонка. Возможны следующие варианты выбора.

Индивидуальное

Оповещением являются 5 отдельных звуковых сигналов в течение периода в 1150 мс.

Звонок

Это оповещение использует тип звонка, определенный на экране Оповещений радиостанции 1 со следующими возможными вариантами: Общий, английский или французский.

Приоритетное

Эта опция активирует приоритетное оповещение, последовательность сигналов: высокий, низкий, высокий.

Экстренное

Это высокий громкий нарастающий сигнал.

Оповещение о групповом вызове

Эта опция используется для того, чтобы активировать/деактивировать оповещение о групповом вызове. Это

оповещение является высоким непрерывным сигналом, равным по продолжительности оповещению об индивидуальном вызове.

Оповещение-напоминание о вызове

Эта опция используется для того, чтобы активировать/деактивировать оповещение-напоминание о вызове. Если он активирован, то он будет звучать каждые 15 секунд, до тех пор, пока в ответ на звонок не будет произведено какое-либо действие. Он состоит из прерывистого высокого сигнала, включенного на 650 мс, выключенного на 150 мс, затем снова включенного на 325 мс.

СД оповещения-напоминания о вызове

Эта опция используется для того, чтобы активировать/деактивировать СД оповещения-напоминания о вызове. СД будет мигать до тех, пока не будет предпринято какое-либо действие по поводу звонка.

СД декодирования

Выбор этой опции активирует светодиод декодера.

Внешняя сигнализация

Выбор этой опции обнаружит запрограммированную линию GP I/O, которая активирует внешнюю сигнализацию, если она

подключена к автомобилю, для того, чтобы оповестить пользователя о полученном звонке в том случае, если он находится

далеко от автомобиля.

Для более детальной информации см. Функции ввода/вывода общего назначения

Примечание: В некоторых странах использование этой функции является нарушением закона.

Управление выходом декодера

Программирование управления выходом декодера определяет, обнаружит или проигнорирует декодер после успешного

декодирования последовательностей телеграммы линию GP I/O Управления выходом декодера в гнезде подключения

аксессуара.

Для более детальной информации см. Функции ввода/вывода общего назначения

Опции декодирования 2

Тип группы

Поддерживается два вида групповых вызовов, стандартный и расширенный для блока групп.

Если радиостанция получила групповой вызов, то в качестве напоминания о вызове может быть запрограммирована выдача светодиодной индикации. Эта светодиодная индикация начинается после светодиодной индикации селективного вызова, а останавливается после нажатия какой-либо кнопки радиостанции.

Когда радиостанция получает групповой вызов, она может выдавать оповещение о групповом вызове. Это оповещение может быть активировано и декативировано.

Стандартный

Для стандартного группового вызова позицией группы будет позиция(-и) в декодовой последовательности, в которой радиостанция будет принимать как групповой, так и индивидуальный тон. После обнаружения корректного группового тона все последующие тоны последовательности должны быть так же групповыми тонами, для того, чтобы последовательность была распознана как вызов для радиостанции. Например, групповые тоны проходят в последовательности непрерывно от последнего тона к первому.

Обратите внимание, что групповые тоны будут рассматриваться при автоматической вставке «R».

Стандартный

Радиостанция имеет ИН:    12 3 4 5.

"Групповые" цифры:	1 2 3 G G.

Радиостанция ответит на:

12345    (Индивидуальный вызов)

123GG (Группа из не более чем 100 радиостанций)

1234G   (Подгруппа из 10 радиостанций)

Расширенный

Для расширенного группового вызова позицией группы будет позиция(-и), в которой радиостанция будет принимать как групповой, так и индивидуальный тон. В других позициях, кроме групповых, групповые тоны приниматься не будут. Групповые позиции могут располагаться произвольно по всей последовательности.

Расширенный

Радиостанция имеет ИН:    12 3 4 5.

"Групповые" цифры:	1 G 3 4 G.

Радиостанция ответит на:

12345    (Индивидуальный вызов)

1G34G (Группа из не более чем 100 радиостанций)

1234G   (Подгруппа из 10 радиостанций)

Длительность 1-ого тона телеграммы (мс)

Эта опция устанавливает время продолжительности первого тона полученного вызова. Если передаваемая последовательность имеет первый расширенный тон, то декодеры приемника должны знать, какова его длительность, иначе эта последовательность будет повреждена при декодировании. Продолжительность не будет корректной продолжительностью для используемых стандартов (CCIR, EEA, ZVEI etc). Длительность программируется от 0 до 2550 мс с шагом 10 мс, и если установлено в 0 мс, то функция деактивируется.

Включение автосброса

Декодер может быть запрограммирован таким образом, что при получении и декодировании корректной последовательности, произойдет автосброс. Для того, чтобы эта опция могла быть выбрана, для персональное™ должен быть активирован автосброс.

Таймер ответа на вызов

Если активирован, то после декодирования радиостанция запускает таймер ответа на вызов.

Он определяет время, в течении которого пользователь должен ответить на входящий вызов и может быть сброшен любым

активным действием пользователя.

Уровень может быть установлен от 1 до 255 с шагом 1 с.

Обратный вызов

Эта функция мультивызова, которая предоставляет возможность пользователю ответить на ранее полученный, но не

отвеченный вызов, время которого истекло, при условии, что после этого не было получено других вызовов.

Если активирована функция адреса, то при успешном декодировании полученной телеграммы, в позиции переменных цифр

телеграммы, хранящейся в буфере, будет записан ИН вызывающего. Обратный вызов будет инициироваться нажатием одной

кнопки.

Тип декодирования = Поступающие экстренные вызовы, и получен неприоритетный/экстренный вызов, экстренный вызов остается активным для обратного вызова.

Если тип декодирования = Приоритетный, и получен неприоритетный/экстренный вызов, приоритетный вызов остается активным для обратного вызова.

Это также будет функцией списка пропущенных вызовов, которая пока недоступна в этой версии.

Автоподтверждение

Если активирована, то радиостанция будет автоматически посылать телеграмму в ответ на получение и декодирование

последовательности индивидуального вызова.

Если модель оборудована дисплеем, то будет отображаться буквенное имя/цифры.

Активирование автоподтверждения при помещении вызовов в стек

Эта функция недоступна в этой версии.

Активирование автоподтверждения при ответе на вызов

Посылается, когда вызов отвечен, или активирована голосовая память.

Подтверждение переадресации вызова

Если пользователь включил переадресацию вызовов, то посылается телеграмма автоподтверждения, для того, чтобы показать,

что радиостанция работает самостоятельно, в автоматическом режиме.

Если пользователь активировал «Переадресацию вызовов», то вызовы будут переадресовываться, не записываясь в Список

пропущенных вызовов переадресующей радиостанции.

После того, как пользователем была успешно выбрана переадресация вызовов, стандартный текст дисплея будет заменен

индикацией переадресуемого текста до тех пор, пока пользователь не деактивирует переадресацию вызовов, не изменит

канал, не войдет в экстренный режим или не выключит радиостанцию.

Телеграмма CF будет отправлена только в том случае, когда пользователь активирует функцию переадресации вызовов.

На радиостанциях с дисплеями переадресация вызовов может быть активирована/деактивирована из меню,

запрограммированного для переадресации вызовов.

Если для декодовой последовательности активированы и автоподтверждение при декодировании, и автоподтверждение при

переадресации, то если получена корректная декодовая последовательность, то будут передана телеграмма

автоподтверждения, а затем телеграмма переадресации вызова.

Согласование телеграммы

Это поле используется только в том случае, когда радиостанция была запрограммирована на работу в режиме продвинутого пользователя, и нужно для того, чтобы после успешного декодирования определять, есть ли для данного вызывающего имя в списке контактных номеров, для того, чтобы потом отобразить его на экране. Это также используется для определения, какая телеграмма используется для обратного вызова кнопкой посылки адреса.

Для детальной информации см Определения декодера

Автоподтверждение

После передачи телеграммы, радиостанция может быть запрограммирована на ожидание различных(-ого) подтверждений(-ия), ответов от вызываемой радиостанции/пользователя вызываемой радиостанции. Для телеграммы могут быть запрограммированы следующие опции ожидания подтверждения:

а)	Подтверждения не ожидаеся

б)	Сначала ожидается подтверждение

Для каждого декодера любое из следующих автоподтверждений может быть активировано или деактивировано:

- «Автоподтверждение» при декодировании: Телеграмма «автоподтверждения» посылается автоматически сразу же после декодирования.

- Переадресация звонков - телеграмма автоподтверждения посылается в том случае, если пользователь включил режим переадресации вызовов, для того, чтобы показать, что он/она далеко от автомобиля.

Телеграмма CF будет отправлена только в том случае, когда пользователь активирует функцию переадресации вызовов.

На радиостанциях с дисплеями переадресация вызовов может быть активирована/деактивирована из меню,

запрограммированного для переадресации вызовов.

Если для декодовой последовательности активированы и «автоподтверждение» при декодировании, и «автоподтверждение»

при переадресации, то если получена корректная декодовая последовательность, то будут передана телеграмма

«автоподтверждения», а затем телеграмма переадресации вызова.

Задержка подтверждения:

Автоподтверждение, переадресация звонка. Поддерживают две опции для определения момента отправки ответного

сигналинга. Когда радиостанция получает вызов и определяет, что требуется какой-либо тип ответа, запускается таймер

подтверждения, и отправка ответа будет зависеть от того, какая из двух нижеперечисленных опций была выбрана.

Телеграмма-подтверждение

Эта опция определяет, какая из предопределенных телеграмм из списка телеграмм используется для автоподтверждения.

Канал свободен

Когда выбрана эта опция, радиостанция будет передавать ответ как только на канале не будет обнаруживаться несущая радиочастоты, или когда истечет время задержки подтверждения, в зависимости от того, что произойдет раньше. Если активировано подтверждение перехода на канал, то тогда радиостанция будет проверять наличие несущей на том канале, куда был осуществлен переход.

Отмена звукового сигала

Для каждого заданного блока подтверждений является возможным деактивировать оповещение вспомогательными тонами, которые обычно издаются радиостанцией при выполнении автоподтверждения или переадресации вызова.

СД передачи

Для каждого заданного блока подтверждений является возможным деактивировать оповещение светодиодной индикацией передачи, которая обычно выполняется радиостанцией при выполнении автоподтверждения или переадресации вызова.

Задержка подтверждения

Эта опция вызовет передачу ответа после истечения времени задержки подтверждения, в независимости от состояния обнаружения несущей на канале. Если таймер задержки подтверждения запрограммирован на ноль, то радиостанция ответит на вызов так быстро, как только возможно, но, очевидно, не мгновенно. Диапазон 0 - 6375 мс, с шагом 25 мс.

Другой канал

Возможно определить канал, на частоте передачи которого будет закодирована телеграмма подтверждения. PL будет кодироваться согласно настройкам канала, на который произошел переход. Номер канала для перехода программируется для блока подтверждений. Стандарт сигналинга, мощность RF, частота, разнос каналов и конфигурации кодирования PL будут использоваться такие же, как у канала, на который произошло переключение.

Дополнительная информация

Отмена вызова

Эта функция позволяет отменять входящие и исходящие звонки.

Отмена исходящих звонков

После передачи телеграммы, у которой запрограммирована одна из следующих опций ожидания подтверждения, радиостанция может отменить исходящий звонок.

а)	Сначала ожидается только подтверждение

б)	Сначала ожидается подтверждение, затем пользователь должен ответить

в)	Ожидаются первое и второе подтверждения. Эта функция недоступна в этой версии.

Отмена исходящего вызова, сначала ожидается только подтверждение

Если после передачи телеграммы с опцией ожидания подтверждения, установленной на «Сначала ожидается подтверждение», происходит нажатие кнопки монитора до того, как получена декодировка типа АСК1, то попытка вызова будет отменена, все последующие полученные декодировки типа АСК1 будут проигнорированы.

Отмена исходящего вызова, сначала ожидается подтверждение, затем пользователь должен от]

Если после передачи телеграммы с опцией ожидания подтверждения, установленной на «Сначала ожидается подтверждение, затем пользователь должен ответить», происходит нажатие кнопки монитора до того, как получена декодировка типа АСК1, то попытка вызова будет отменена, все последующие полученные декодировки типа АСК1 будут проигнорированы. Если после передачи телеграммы с опцией ожидания подтверждения, установленной на «Сначала ожидается подтверждение, затем пользователь должен ответить», происходит нажатие кнопки монитора после того, как получена декодировка типа АСК1, но до того, как получены соответсвенные условия включения динамика, то попытка вызова будет отменена. Радиостанция не сможет передавать или принимать до тех пор, пока не будет успешно проведен новый вызов.

Отмена входящего звонка

Входящий звонок может быть отменен нажатием кнопки монитора. Будут остановлены автосброс, таймер ответа на вызов и оповещение о входящем звонке.