Радиоприемное устройство “АR3000A”.

Основные характеристики и краткая инструкция.

“AR3000А”  существенно расширяет диапазон принимаемых частот,  который на данном приемнике имеет границы от 100 кГц до 2036 МГц. Приемник отличается высокими эксплуатационными данными и универсальностью,  работая в диапазонах от длинных до коротких волн,  ОВЧ-диапазоне, диапазонах УВЧ и СВЧ. Кроме работы в таком широком диапазоне, приемник позволяет вести прием передач в любом из режимов:  узкополосная ЧМ, широкополосная ЧМ, SSB, режимах амплитудной модуляции и НС-1.

Термин "однополосная  телефония"  (SSB)  является общим термином, данным для обозначения как нижней боковой полосы (НБП),  так и верхней боковой полосы (ВБП). Режим SSB используется многими службами, особенно при работе в КВ диапазоне.

Возможность иметь  такой широкий диапазон принимаемых частот была достигнута благодаря использованию 13 полосовых фильтров перед  усилителем радиочастоты GaAsFET, что отличает “AR3000А” от других приемников, где в основном устанавливается широкополосный усилитель. Этим достигается высокий уровень чувствительности,  высокие динамические показатели, а также независимость от влияния интермодуляции.

Скорость настройки изменяется от шага изменения частоты 50 Гц для режимов SSB и НС-1,  до шага 999.95 кГц для ТВ и ВАND-2.  Две  кнопки, находящиеся на  передней  панели  приемника:  10-кратного увеличения и 5-кратного уменьшения делают возможной регулировку шага простым  нажатием, это  увеличивает универсальность и упрощает работу с приемником. “Свободно вращающаяся" ручка настройки максимально  расширяет  возможности при работе в режиме SSB.

Жидкокристаллический дисплей расположен под  углом,  удобным  для зрения. На дисплей выводится большое количество информации, включающей  в себя данные по поиску и сканированию, частоте, силе сигнала, аттенюаторе, смене  банков  памяти и т.д.  Для работы в помещениях со слабым освещением предусмотрена подсветка экрана.  На дисплей также выводится текущее время и данные при работе с таймером.

В 4 банках памяти содержится 400 каналов - по 100 каналов в  каждом. Каждый канал может содержать информацию по режиму, частоте, аттенюатору, статусе блокировки частоты и шагу изменения  частоты.  Первый канал каждого  банка можно использовать как приоритетный,  таким образом, имеется 4 приоритетных канала. Вся информация, содержащаяся в памяти, сохраняется благодаря использованию встроенной литиевой батарейки.

Панель управления.

1. Сеть

2. Регулятор порога чувствительности

3. Регулятор громкости

4. Гнездо для головных телефонов

5. Жидкокристаллический дисплей

6. Кнопка 10-кратного увеличения шага

7. Кнопка замедления шага изменения частоты

8. Основная ручка настройки

9. Выбор 2-ой функции кнопки

10. Кнопка выбора режима (кнопка блокирования клавиатуры)

11. Кнопка поиска (кнопка установки режима поиска)

12. Кнопка настройки (кнопка включения подсветки)

13. Кнопка выбора шага (кнопка включения подсветки)

14. Кнопка сдвига частот (кнопка установки режима сдвига частот)

15. Кнопка памяти (кнопка выбора банка)

16. Кнопка приоритета (кнопка включения аттенюатора)

17. 10 кнопок для набора цифровых комбинаций

18. "1" (кнопка установки  времени)

19. "2" (кнопка установки режима SLEEP (автоматическое отключение)

20. "3" (кнопка установки режима автоматического включения)

21. "4" (кнопка демонстрации текущего времени)

22. "5" ( кнопка программирования таймера в режиме SLEEP)

23. "6" (кнопка установки времени для автоматического включения)

24. "7" (кнопка сброса данных из памяти)

25, "8" (кнопка пропуска канала)

26. "9" (кнопка паузы)

27. "0" (кнопка регулировки шага)

28. " " (кнопка пропуска частоты)

29. Кнопка ввода

30. Кнопка поиска "вниз"

31. Кнопка поиска "вверх"

32. Встроенный динамик

- В скобках указаны вторые функции кнопок. Работа с этими функциями возможен после нажатия [2nd F]

- Основные функции обозначены на клавиатуре желтым цветом,  функции обозначены белым цветом.

9 - [2nd F] Кнопка выбора функции.

После нажатия этой кнопки,  Вы можете использовать вторые функции кнопок. При этом на дисплее появится символ <2nd F>

10 - [KEY L] Кнопка блокирования клавиатуры

Кнопка используется  для  блокирования клавиатуры.  Это позволяет предохранить от случайных изменений во внесенных данных.  При  нажатии кнопки на дисплее появится символ <KEY L>

11 - [MODE] Кнопка выбора режима

Кнопка позволяет выбрать режим принимаемого сигнала.  Среди имеющихся режимов: узкополосная ЧМ, широкополосная ЧМ, АМ, SSB и НС-1. При нажали кнопки на дисплее появляется символ выбранного режима. Используя кнопки [UP], [DOWN] или ручку настройки установите необходимый режим. Окончательно выбрав режим, нажмите [ENTER]

12 - [BEEP] Кнопка включения звукового сигнала.

Сигнал может  быть использован для озвучивания процедуры на бора. Если в этом нет необходимости, повторно нажмите данную кнопку.

13 - [LAMP] Кнопка подсветки

15 - [BANK] Кнопка выбора банка

Используя эту  кнопку,  Вы можете выбрать один из четырех банков. Используя кнопки [UP],  [DOWN] установите номер  банка.  Выбрав  банк, нажмите [ENTER]

16 - [ATT] Кнопка аттенюатора

Кнопка используется  для уменьшения эффекта перегрузки при приеме сильных сигналов. При нажатии на эту кнопку чувствительность приемника снижается. При  повторном  нажатии чувствительность восстанавливается. Если нажатие длится более одной секунды,  включается режим выбора  интервала.

17 - Кнопки для набора цифровых комбинаций [0] - [9] и [ ]

29 - [ENTER] Кнопка ввода

Используется для завершения всех операций, связанных с установкой частот, режима и т.д.

30 - [DOWN]

31 - [UP]

В тексте инструкции эти кнопки обозначаются  как  [UP/DOWN].  При жатое в режиме настройки удерживайте эти кнопки не менее одной секунды.

6 - Кнопка [x10]

Используется для увеличения шага в 10  раз  (максимум  до  995.95кГц. При ее нажатии на дисплее появится символ <STEP>.  Для восстановления прежнего шага нажмите кнопку повторно.

7 - Кнопка замедления шага

Кнопка позволяет замедлить шаг изменения частоты на 20 %  (до  50Гц). Для восстановления прежнего шага нажмите кнопку повторно.

8 - Основная ручка настройки

Ручка настройки  используется для выбора частоты,  канала памяти, банка и режима принимаемого сигнала.  Обеспечивает максимально  точную настройку при работе в режимах SSB и НС-2.  Ручку предпочтительнее использовать для настройки и поиска  сигнала,  в  то  время  как  кнопку[UP/DOWN] - для выбора режима и банка.

Работа с приемником

Основные операции

Подсоедините соответствующую  антенну  к разъему типа "Baby-N" на задней панели приемника.  Выбор антенны зависит от Вашего местоположения, а также от ряда специфических условий.

Подключите приемник к источнику постоянного тока, используя адаптор. Запрещается прямое включение приемника в сеть.

Перед включением кнопки "Сеть" установите регулятор  громкости  в позицию "10 часов",  регулятор порога чувствительности - в позицию "12 часов" и убедитесь,  что переключатель RS-232С на задней панели  находится в положении OFF.

Нажмите кнопку "Сеть".  Убедитесь,  что при первом  включении  на дисплеее не  появился  ни  один из перечисленных символов:  <KEY LOCK>,<RMT> и <PAUSE>.  В случае,  если эти символы присутствуют, удалите их согласно инструкции. Приемник готов к вводу рабочей частоты и режима.

Работа с режимами

(А) Режим настройки

В этом режиме возможен выбор частот с последующим их  прослушиванием. Набор частоты начинайте после нажатия [DIAL].  Набор осуществляется с помощью кнопок [0] - [9], [UP/DOWN] или вращением основной ручки настройки.

А-1 Прямой набор частоты кнопками [0] - [9]

Заранее известные Вам частоты могут быть набраны кнопками [0] - [9]

Пример 1:

Настройка на частоту 1053 кГц АМ - рабочую частоту службы ВВС Radio 1

1. Нажмите [DIAL]

2. Нажмите [MODE]

Используя кнопку  [UP/DOWN] или ручку настройки добейтесь появления символа <AM> на дисплее. Нажмите [ENTER].

3. Нажмите последовательно [STEP] [9] [ENTER]

4. Нажмите последовательно [1] [.] [0] [5] [3] [ENTER]

Приемник настроен на частоту 1053 кГц в режиме АМ.

- Всегда нажимайте [.] перед вводом кГц.  Например:  [ ] [5]  [9][4] при наборе частоты 594 кГц, затем нажимая [ENTER]

Набирайте [4] [.] [7] [2] [2] при вводе частоты 4.722 МГц. Если в процессе набора допущена ошибка, нажмите [ENTER] и повторите набор.

Пример 2:

Настройтесь на коммерческую частоту 133.7 МГц АМ

1. Нажмите [DIAL]

2. Нажмите [MODE]

Используя кнопку [UP/DOWN] или ручку настройки добейтесь  появления символа <AM> на дисплее. Нажмите [ENTER]

3. Нажмите последовательно [STEP] [2] [5] [ENTER]

4. Нажмите последовательно [1] [3] [3] [.] [7] [ENTER]

Приемник настроен на частоту 133.7 МГц в режиме АМ.

Пример 3:

Настройтесь на частоту 88.3 МГц WFM - рабочую частоту службы ВВС Radio 2

1. Нажмите [DIAL]

2. Нажмите [MODE]

Используя кнопку [UP/DOWN] или ручку настройки добейтесь  появления символа <WFM> на дисплее . Нажмите [ENTER]

3. Нажмите последовательно [8] [8] [.] [3] [ENTER]

Приемник настроен на частоту 88.3 МГц в режиме WFM

Пример 4:

Настройтесь на  частоту  145.5  МГц NFM любительского 2-метрового диапазона

1. Нажмите [DIAL]

2. Нажмите [MODE]

Используя кнопку [UP/DOWN] или ручку настройки добейтесь  появления символа <NFM> на дисплее . Нажмите [ENTER]

3. Нажмите последовательно [1] [4] [5] [.] [ENTER]

Приемник настроен на частоту 145.5 МГц в режиме NFM

Пример 5:

Настройтесь на  частоту  7.085 LSB любительского 40-метрового диапазона

1. Нажмите [DIAL]

2. Нажмите [MODE]

Используя кнопку [UP/DOWN] или ручку настройки добейтесь  появления символа <LSB> на дисплее . Нажмите [ENTER]

3. Нажмите последовательно [STEP] [.] [0] [5] [ENTER].  Такой шаг изменения частоты  позволит максимально точно настроиться на требуемую частоту в режимах SSB

4. Нажмите последовательно [7] [.] [0] [8] [5] [ENTER]

Приемник настроен на частоту 7.085 МГц в режиме LSB

По своему  усмотрению Вы можете настраиваться в этой полосе,  используя основную ручку настройки с шагом настройки 50 Гц.

А-2 Ручная  настройка  с использованием основной ручки настройки. Этот метод настройки является наиболее распространенным.  Он часто используется, если необходимо определить новые частоты, а также для проверки частотной активности в пределах определенных  диапазонов,  таких как любительские диапазоны или КВ-диапазона. Ручка настройки обеспечивает максимально точную настройку в режиме SSB.     	Примечание: В режимах AM/SSB при вращении основной ручки настройки аттенюатор автоматически отключается.

Пример 1:

Настройка в 20-метровом любительском диапазоне в  режиме  USB,  с шагом настройки 50 Гц.

1. Нажмите [DIAL]

2. Нажмите [MODE]

Используя кнопку [UP/DOWN] или ручку настройки добейтесь  появления символа <USB> на дисплее . Нажмите [ENTER]

3. Нажмите последовательно [STEP] [.] [0] [5] [ENTER].  Таким образом, установлен шаг настройки, равный 50 Гц (0.05 кГц)

4. Нажмите последовательно [1] [4] [.] [1]

Приемник настроен на прием в 20-метровом любительском диапазоне в режиме USB,  с шагом настройки 50 Гц.  Для увеличения шага настройки в10 раз, нажмите [x10]. На дисплее появится символ <STEP>

Для возврата к прежнему шагу повторно нажмите [x10]

Пример 2:

Настройка в  диапазоне 88-108 МГц WFM.

1. Нажмите [DIAL]

2. Нажмите [MODE]

Используя кнопку [UP/DOWN] или ручку настройки добейтесь  появления символа <WFM> на дисплее . Нажмите [ENTER]

3. Нажмите последовательно [STEP] [5] [0] [ENTER]. Таким образом, установлен шаг настройки, равный 50 Гц (0.05 кГц)

4. Нажмите последовательно [8] [8] [ENTER]

5. Медленно вращая ручку настройки,  ведите настройку в  пределах этого диапазона.  Поверните регулятор порога чувствительности до упора против часовой стрелки.

(В) Режим поиска

В режиме поиска приемник автоматически начинает поиск сигнала при нажатии [UP/DOWN]

1. Нажмите [DIAL]

2. Нажмите [MODE]

Используя кнопку [UP/DOWN] или ручку настройки добейтесь  появления символа <АM> на дисплее . Нажмите [ENTER]

3. Нажмите последовательно [STEP] [9] [ENTER]. Таким образом, установлен шаг изменения частоты, равный 9 кГц (приемлемый для СВ-диапазона)

4. Нажмите последовательно [.] [5] [9] [4] [ENTER]

Введена исходная частота 594 кГц

5. Нажмите и удерживайте [UP] не менее одной секунды.  На дисплее появится символ <SEARCH> , приемник начнет поиск. В случае, если поиск не ведется,  поверните  регулятор  порога  чувствительности по часовой стрелке, это позволит успешно вести поиск.

Если Вы нажмете [x10],  на дисплее появится символ <STEP>,  а шаг изменения частоты увеличится в 10 раз и в данном случае будет равен 90кГц. Для восстановления прежнего шага повторно нажмите [x10]

6. Нажмите [DIAL] если Вы желаете остановить поиск. Для возобновления поиска нажмите и удерживайте [UP/DOWN]

Пример 2.

Ведение поиска в 70-сантиметровом (433 МГц) любительском диапазоне с шагом 25 кГц в режиме NFM

1. Нажмите [DIAL]

2. Нажмите [MODE]

Используя кнопку [UP/DOWN] или ручку настройки добейтесь  появления символа <NFM> на дисплее . Нажмите [ENTER]

3. Нажмите последовательно [STEP] [2] [5] [ENTER]. Таким образом, установлен шаг изменения частоты, равный 25 кГц

4. Нажмите последовательно  [4] [3] [3] [ENTER]

Введена исходная частота 433 МГц.

Если Вы  допустили  ошибку  при вводе частоты,  нажмите [ENTER] и повторите ввод.

5. Нажмите и удерживайте [UP] не менее одной секунды.  На дисплее появится символ <SEARCH>,  приемник начнет поиск. В случае, если поиск не ведется,  поверните  регулятор  порога  чувствительности по часовой стрелке, это позволит начать поиск, снизив уровень шумов. Если Вы нажмете [X10], на дисплее появится символ <STEP>, а шаг изменения частоты увеличится в 10 раз и в данном случае будет равен 250 кГц. Для восстановления прежнего шага повторно нажмите  [X10]

При нажатии кнопки [x5] шаг изменения частоты уменьшится в 5  рази в данном случае станет 5 кГц. Возврат к прежнему шагу осуществляется повторным нажатием этой кнопки.

6. Нажмите [DIAL] если Вы желаете остановить поиск. Для возобновления поиска нажмите и удерживайте [UP/DOWN]

(С) Режим программного поиска

Всего существует  4 диапазона поиска,  по одному в каждом  из  4-х банков. Для каждого диапазона поиска могут быть заданы:  исходная частота, конечная частота, шаг изменения (от 50 Гц до 999.95 кГц) и режим.

С-1 Выбор частоты с использованием программного поиска

Прежде всего необходимо выбрать банк (1,  2, 3 или 4). Чтобы выбрать банк 1, последовательно нажмите [2nd F] [BANK]. Нажимая [UP/DOWN]добейтесь появления на дисплее символа <BANK 1>, затем нажмите  [ENTER]

Пример 1:

Программный поиск в диапазоне 118-138 МГц с шагом 25 кГц, в режиме АМ.

1. Нажмите последовательно [2nd F] [SEARCH SET]

На дисплее  появится мигающий символ <SEARCH>.  Кнопкой [UP/DOWN]установите режим АМ, затем нажмите [ENTER].

2. На  дисплее  появится мигающий символ <STEP>.  Нажмите [2] [5][ENTER], чтобы установить шаг, равный 25 кГц.

3. На  дисплее  появится символ <L> - приемник запрашивает нижнюю(исходную) частоту. Нажмите [1] [1] [8] [ENTER]

4. На  дисплее появится символ <H> - приемник запрашивает верхнюю(конечную) частоту. Нажмите [1] [3] [8] [ENTER]

На дисплее  появится символ <P>,  приемник автоматически начинает поиск. При обнаружении сигнала поиск приостановится. Для его возобновления, пока  присутствует  сигнал,  Вы  можете  слегка покрутить ручку настройки или нажать [UP/DOWN]

5. Для прекращения программного поиска нажмите [SEARCH],  для его возобновлений повторно нажмите [SEARCH]

Введенные Вами параметры занесены в память,  они не пропадут даже при выключении приемника.  Чтобы вести поиск в имеющихся в памяти диапазонах, выберите соответствующий диапазон и нажмите [SEARCH]

Пример 2:

Программный поиск  в 70-сантиметровом СВЧ-диапазоне от 433 до 434МГЦ с шагом 25 кГц, режим NFM

1. Нажмите последовательно [2nd F] [SEARCH SET]

На дисплее появится мигающий символ <SEARCH>.  Кнопкой  [UP/DOWN] установите режим NFM, затем нажмите [ENTER]

2. На дисплее появится мигающий символ <STEP>.  Нажмите  [2]  [5][ENTER], чтобы установить шаг, равный 25 кГц

3. На дисплее появится символ <L> - приемник  запрашивает  нижнюю(исходную) частоту. Нажмите [4] [3] [3] [ENTER]

4. На дисплее появится символ <H> - приемник запрашивает  верхнюю(конечную) частоту. Нажмите [4] [3] [4] [ENTER]

На дисплее появится символ <P>,  приемник автоматически  начинает поиск. При обнаружении сигнала поиск приостановится. Для его возобновления, пока присутствует сигнал,  Вы  можете  слегка  покрутить  ручку настройки или нажать [UP/DOWN]

5. Для прекращения программного поиска нажмите [SEARCH],  для его возобновлений повторно нажмите [SEARCH]

Введенные Вами параметры занесены в память,  они не пропадут даже при выключении приемника.  Чтобы вести поиск в имеющихся в памяти диапазонах, выберите соответствующий диапазон и нажмите [SEARCH]

С-2 Установка времени задержки

В случае пропадания сигнала поиск и сканирование могут быть автоматически продолжены,  если  заранее ввести время задержки.  Возможное время задержки - 0.9 секунд.  Это удобно для контроля различных  видов передач, особенно односторонних.

Пример: установка времени задержки 3 секунды.

1. Нажмите [2nd F],  затем нажмите и не менее одной секунды удерживайте [SEARCH SET], на дисплее появится символ <DELAY>

2. Нажмите [3] [ENTER]

(D) Занесение данных в каналы памяти

AR3000A имеет 400 каналов памяти (4 банка по 100 каналов),  в которых возможно хранение таких данных,  как принимаемая частота, режим, аттенюатор, режим блокирования.

D-1 Хранение информации

В банках расположено по 100 каналов памяти, которые пронумерованы от 00 до 99. Канал 00 каждого банка является приоритетным.

Пример 1:

Необходимо занести частоту 150.85 МГц NFM в канал 01 банка 2.

1. Нажмите  [2nd F] [BANK].  Нажимая [UP/DOWN],  выберите банк 2, затем нажмите [ENTER]

2. Нажмите [DIAL]

3. Нажмите [MODE].  Кнопкой [UP/DOWN] установите режим NFM, затем нажмите [ENTER]

4. Нажмите [STEP] [2] [5] [ENTER], выбрав, тем самым, шаг изменения частоты равным 25 кГц

5. Нажмите [2nd F] [STEP ADJ] так,  чтобы символ <kHz> на дисплее прекратил мигать.

6. Нажмите [1] [5] [0] [.] [8] [5] [ENTER]

7. Нажмите [ENTER]. На дисплее появится символ <MCH>

Если Вы решили не заносить частоту в  память,  нажмите  [DIAL]  -приемник вернется в режим настройки.

8. Нажмите [0] [1] [ENTER].Частота 150.85 МГц NFM записана в  канал 01 банка 2.

Пример 2:

Необходимо записать  в  канал  05 имеющегося банка памяти частоту 129,7 МГц АМ, полученную в результате поиска.

1. Нажмите [DIAL]. С дисплея исчезнет символ [SEARCH]

2. Нажмите [ENTER] - символ <MCH> появится на дисплее.

Если Вы решили не заносить частоту в память, нажмите [DIAL]

3. Нажмите [0] [5] [ENTER]. Частота 129.7 МГц АМ записана в канал 05 имеющегося банка памяти.     	D-2 Вызов канала памяти

Назначение каналов памяти состоит в том,  чтобы обеспечить максимально быстрое нахождение и прослушивание записанной в памяти частоты. Используя кнопки  [0] - [9] Вы можете вызвать любой канал из банка памяти. Эту же функцию выполняет ручка настройки или кнопка [UP/DOWN]

Пример 1:

Вызов канала 01 из банка 2, используя кнопки [0] - [9]

1. Нажмите [2nd F] [BANK]. Кнопкой [UP/DOWN] выберите банк 2. Затем нажмите [ENTER]

2. Нажмите  [0] [1] [MEMO].  Необходимая частота вызвана и показана на дисплее.

Пример 2:

Использование ручки настройки или кнопки [UP/DOWN] для вызова канала из памяти.

1. Нажмите [MEMO]

2. Вращая ручку настройки или нажимая [UP/DOWN],  добейтесь появления в левой части дисплея необходимого канала.

3. Если Вы решили продолжить настройку, нажмите [DIAL]

Возможно использование режима автоматического поиска.  Для  этого нажмите [DIAL],  а  затем нажмите и не менее одной секунды удерживайте[UP/DOWN]

(Е) Режим сканирования каналов памяти

Одновременно может сканироваться только один из 4-х банков памяти(то есть максимум 100 каналов).  Каналы, на которые не записаны частоты, также как и каналы, находящиеся в режиме LOCK OUT (блокированные), не сканируются.

Е-1 Регулятор порога чувствительности

Настройка регулятора  порога чувствительности имеет особенно важное значение. Основным назначением этого регулятора является настройка на уровень сигнала,  необходимого для прекращения процесса поиска/сканирования и позволяющий принимать передачи.  Регулятор,  повернутый до упора против часовой стрелки,  не позволяет вести сканирование или поиск. При этом между передачами будет слышен  шумовой  фон.  Начиная  с этого положения  медленно  поворачивайте регулятор,  добиваясь полного подавления шумового фона.  Положение регулятора,  при котором  шумовой  фон полностью исчезает, является наиболее чувствительным и обозначается термином "порог чувствительности".  Умение правильно  устанавливать регулятор легко достигается в процессе работы с приемником.

Е-2 Сканирование каналов памяти

Пример:

Произвести сканирование всех рабочих каналов в банке 2.

1. Нажмите [2nd F] [BANK]А.  Нажимая [UP/DOWN],  выберите банк 2, затем нажмите [ENTER]

2. Нажмите [MEMO]

3. Нажмите и удерживайте не менее  одной  секунды  [UP/DOWN].  На дисплеее появится мигающий символ <M>

4. Если приемник прекратит сканирование,  вновь нажмите и удерживайте не менее одной секунды [UP/DOWN], даже при наличии сигнала.

5. Для отмены режима сканирования нажмите [MEMO]

Е-3 Блокирование каналов памяти

Этот режим позволит вам Исключить любой канал из числа  сканируемых, не стирая содержимое этого канала из памяти.

Пример 1:

Проведите блокировку каналов 01 и 05 из банка 2.

1. Нажмите [2nd F] [BANK]А.  Кнопкой [UP/DOWN] выберите  банк  2, затем нажмите [ENTER]

2. Нажмите [0] [1] [MEMO], для вызова канала 01.

3. Нажмите [2nd F] [CH PASS].  На дисплее появится символ <PASS>,означающий, что канал 01 блокирован.

4. Вращая ручку настройки или нажимая [UP/DOWN],  произведите вызов канал 05.

5. Нажмите [2nd F] [CH PASS].  На дисплее появится символ <PASS>,означающий, что канал 05 блокирован.

Теперь, при сканировании банка 2.  каналы 01 и 05 будут исключены из числа сканируемых.  Чтобы снять каналы 01 и 05 с блокировки, повторите всю процедуру.

Пример 2:

Разблокирование канала 01 банка 2.

1. Нажмите [2nd F] [BANK]. Кнопкой [UP/DOWN] выберите банк 2, затем нажмите [ENTER].

2. Нажмите [0] [1] [MEMO] для вызова канала 01.

3. Нажмите [2nd F] [CH PASS].  На дисплее исчезнет символ <PASS>,означающий, что канал 01 разблокирован.

Е-4 Удаление данных из памяти

Данные, имеющиеся в памяти,  можно удалить  с  помощью  следующей процедуры:

Произведите вызов канала на дисплей,  затем нажмите [2nd F]  [ME-MO.DEL]

Пример:

Удалить из памяти данные канала 01, банк 2.

1. Нажмите [2nd F] [BANK].  Произведите  выбор  банка  2  кнопкой[UP/DOWN], затем нажмите [ENTER]

2. Нажмите [0] [1] [MEMO] для вызова канал 01

3. Нажмите [2nd F] [MEMO.DEL]. Данные канала удалены из памяти.     Также возможно произвести одновременное удаление данных  из  всех каналов путем  отключения микропроцессора.  Выключите приемник,  нажав кнопку "Сеть".  Одновременно нажмите и держите кнопки [3] и [6],  продолжая их удерживать,  включите приемник.  Отпустите кнопки. Данные из банков 2, 3, 4 удалены, а в банке 1 остались частоты, установленные на заводе- изготовителе.

(F) Приоритетный канал

Канал 00 каждого банка является приоритетным. Так как в приемнике всего 4 банка, следовательно имеется 4 приоритетных канала.

F-1 Использование приоритетного канала

Для использования канала 00 в качестве  приоритетного  необходимо записать в него информацию как о частоте,  так и о режиме принимаемого сигнала, что позволит контролировать такую частоту в первую очередь.

После занесения  интересующей Вас частоты в канал 00 нажмите один раз [PRIO]. На дисплее появится символ <PRIO>, канал 00 будет регулярно контролироваться, независимо от наличия сигнала. Приоритетный канал контролируется независимо от режима работы приемника.

При обнаружении  передачи  на приоритетном канале приемник начнет работать на этой частоте вплоть до окончания передачи. Повторное нажатие [PRIO] отменит режим приоритета.  Если Вы желаете при этом продолжить контроль канала 00, нажмите [MEMO]

Пример:

Запишите частоту 145.5 МГц NFM в канал 00  для  ее  приоритетного контроля.

1. Нажмите [MODE]

Используя кнопку  [UP/DOWN] или ручку настройки добейтесь появления символа <NFM> на дисплее. Нажмите [ENTER]

2. Нажмите последовательно [STEP] [2] [5] [ENTER]. Таким образом, установлен шаг изменения частоты, равный 25 кГц.

3. Нажмите последовательно [1] [4] [5] [.] [5] [ENTER]

4. Нажмите [ENTER] [0] [0] [ENTER]

Частота 145.5 МГц NFM записана в канал 00.

5. Нажмите [PRIO]. На дисплее появится символ <PRIO>, режим приоритета включен.

6. Для отмены режима приоритета повторно нажмите [PRIO].  При желании продолжить контроль за каналом, нажмите [MEMO]

F-2 Регулирование интервала времени

Вы можете  задать интервал времени между каждой проверкой приоритетного канала.  Возможный интервал - 1...19 секунд.  Если Вы  выбрали 10-секундный интервал, то канал 00 будет контролироваться через каждые 10 секунд.

Пример:

Установка 3-секундного интервала.

1. Нажмите  [2nd  F],  затем нажмите и удерживайте не менее одной секунды кнопку [ATT]. На дисплее появится символ <P-int>

2. Нажмите [3]  [ENTER]

Функциональные кнопки

(А) Кнопка [STEP]

AR3000A позволяет выбирать шаг изменения частоты при настройке, а также вести поиск с шагом от 50 Гц до 999,95 кГц. Всегда следует выбирать шаг изменения частоты,  соответствующий контролируемому Вами диапазону: 25  кГц  для любительского диапазона ОВЧ-СВЧ,  авиадиапазона и морской ОВЧ; 50 кГц для широкополосных передач в ОВЧ-диапазоне и т.д.

Пример 1:

Установка шага 12.5 кГц

1. Нажмите [STEP]. На дисплее появится символ <STEP>

2. Нажмите [1] [2] [.] [5] [ENTER)

Пример 2:

Установка шага 50 кГц

1. Нажмите [STEP]. На дисплее появится символ <STEP>

2. Нажмите [.] [0] [5] [ENTER)

(В) [STEP ADJ] Кнопка регулировки шага

Эта функция позволяет вести настройку с  целыми  значениями  шага(10 кГц, 25 кГц), фиксируя при этом отклонение частоты. Это удобно при стройке на служебные ЧМ-частоты,  которым соответствует шаг 10  кГц, но у которых имеется отклонение частоты 1.25 кГц.

Поиск следует вести начиная с частоты 27.6012  (которая  является максимально близкой из частот, вводимых кнопками [0]-[9] и имея шаг 10кГц... 27.6012,  27.6112,  27.6212, 27.6312 и т.д. Если эта функция не используется, “AR3000A”,  как и большинство других приемников, ведет поиск с целым значением шага, не фиксируя при этом отклонение частоты.

Пример 1:

Работая в режиме настройки,  используйте функцию регулировки шага начиная с частоты 100.01 МГц с шагом 25 кГц.

1. Нажмите [STEP] [2] [5] [STEP], введен шаг настройки.

2. Нажмите [2nd F] [STEP ADJ],  на дисплее появится мигающий символ <kHz>

3. Нажмите [1] [0] [0] [.] [0] [1] [ENTER]

4. Нажмите кнопку [UP/DOWN] или вращайте ручку настройки - частота будет  изменяться  следующим образом:  100.010,  100,035,  100.060,100.085 и т.д.

Пример 2:

Отмена функции регулировки шага

1. Нажмите [2nd F] [STEP ADJ]. Символ <kHz> на дисплее перестанет мигать.

2. Нажмите [UP/DOWN] или вращайте основную ручку настройки - частота будет изменяться следующим образом:  100.010,  100.025,  100.050,100.075 и т.д.

(С) [SHIFT]  Кнопка  сдвига частот,  [SHIFT SET] кнопка установки режима сдвига частот

Эта функция  позволяет  успешно  вести контроль за двухсторонними передачами, которые ведутся, когда две станции ведут сеанс связи одновременно на двух частотах,  часто используя ретрансляционные станции. В пределах каждой полосы сдвиг  частоты,  как  правило,  является постоянным, что  позволяет  заранее  определить и установить требуемое значение сдвига частоты.  Таким образом,  становится возможно одновременно вести контроль за двумя станциями, благодаря лишь одному нажатию кнопки [SHIFT]

Пример 1:

Перейти с приема 2-метрового  любительского  диапазона  на  прием частоты - 0,6 МГц (600 кГц вниз).

1. Нажмите [2nd F] [SHIFT SET] [DOWN] [.] [6]  [ENTER].  Установлено необходимое значение сдвига частоты и направление перехода.

2. Нажмите [SHIFT]. На дисплее появится символ <SHIFT>. Принимаемая частота сдвинется на 0.6 МГц вниз.

3. Нажмите  [SHIFT]  для  возврата  к  исходной  частоте.  Символ<SHIFT> исчезнет с дисплея. При необходимости использовать это же значение сдвига частоты, нажмите повторно [SHIFT]

Пример 2:

Перейти с приема 70-метрового  любительского  диапазона  на  прием частоты + 1,6 МГц (1.6 МГц вниз).

1. Нажмите [2nd F] [SHIFT SET] [UP] [1] [.] [6]  [ENTER].  Установлено необходимое значение сдвига частоты и направление перехода.

2. Нажмите [SHIFT]. На дисплее появится символ <SHIFT>. Принимаемая частота сдвинется на 1.6 МГц вниз.

3. Нажмите  [SHIFT]  для  возврата  к  исходной  частоте.  Символ<SHIFT> исчезнет с дисплея. При необходимости использовать это же значение сдвига частоты, нажмите повторно [SHIFT]

(D) [PAUSE] Кнопка паузы

Функция паузы позволяет вести поиск и сканирования, используя заранее определенное  время задержки (время паузы) независимо от наличия сигнала. Она используется при работе в режимах ручной настройки, программного поиска, сканирования. Особенно удобно применение этой функции для общего контроля за работой в эфире и для контроля занятости диапазона.

D-1 Установка паузы

Пример:

Установите 3-секундную паузу

1. Нажмите  [2nd  F],  затем нажмите и удерживайте не менее одной секунды [PAUSE] На дисплее появится символ <PAUSE>

2. Нажмите  [3] [ENTER].  Длительность паузы установлена,  символ<PAUSE> исчезнет с дисплея.     	D-2 Использование режима сканирования с паузами

Пример:

Используйте режим сканирования с паузами,  имея установленную раннее паузу 3 секунды.

1. Нажмите [2nd F] [PAUSE]. Символ <PAUSE> появится на дисплее.

2. Нажмите [MEMO], затем нажмите и не менее одной секунды удерживайте [UP/DOWN].  На дисплее появится символ <F>.  Приемник будет держать на контроле в течение 3 секунд каждую частоту,  на которой  будет присутствовать сигнал,  а затем продолжать сканирование даже при наличии сигнала.

3. При необходимости продолжения контроля за частотой, на которой присутствует сигнал,  Вы можете временно отменить режим сканирования с паузами, нажав один раз [DIAL]. Для возврата в режим сканирования повторно нажмите [DIAL].

4. При  необходимости  полной  отмены режима сканирования нажмите[2nd F] [PAUSE]А. Символ <PAUSE> исчезнет с дисплея.

(Е)  [FREQ PASS] Кнопка пропуска частоты

Этот режим позволяет пропускать определенные частоты при работе в режиме поиска.  Возможен  пропуск  всех 400 частот.  Однако необходимо помнить, что это невозможно ни при работе в режиме прямой  настройки, ни при работе в режимах ручной настройки и регулировки шага.

Е-1 Определение частот для их последующего пропуска.

Пример:

При работе в режиме поиска Вы можете пропустить любую из  частот, показанных на дисплее.

1. Нажмите [2nd F] [FREQ PASS].  Приемник  автоматически  заносит частоту в число пропускаемых.     	2. Повторяя этот процесс,  Вы можете внести в число  пропускаемых до 100 частот каждого банка.

Е-2 Режим просмотра пропускаемых частот

1. Нажмите  [2nd  F],  затем нажмите и удерживайте [FREQ PASS] Не менее одной секунды. На дисплее появится символ <PASS>

2. Нажав и удерживая [ENTER], Вы можете просмотреть все пропускаемые частоты.     3. Нажмите [DIAL] для отмены данного режима.

Е-3 Восстановление пропускаемых частот

Все пропускаемые частоты могут вновь сканироваться. Для этого необходимо:

1. Нажмите [2nd F],  затем нажмите и не менее одной секунды удерживайте [FREQ PASS]. На дисплее появится символ <PASS>.

2. Нажимая [ENTER], произведите вызов частоты на экран.

3. Нажмите [0] [ENTER] для удаления частоты с экрана.  На  экране появится следующая частота.

4. Повторите пункты 2 и 3 для удаления любых других каналов.

5. Для выхода из данного режима нажмите [DIAL]

Е-4 Определение частот для их  последующего  пропуска,  используя кнопки [0]-[9]

Если существуют частоты, которые Вы заранее решили пропустить, Вы можете ввести их, используя кнопки [0]-[9]

1. Нажмите [2nd F],  затем нажмите и не менее одной секунды удерживайте [FREQ PASS]. На дисплее появится символ <PASS>

2. Нажимая [ENTER], установите частоту 0.000.0

3. Введите  частоту,  которую  желаете пропустить,  например 1.59МГц: нажмите [1] [.] [5] [9] [ENTER]     	4. Если вы желаете ввести еще какие-либо частоты, повторите пункты 2 и 3

5. Для выхода из данного режима нажмите [DIAL]

(F) Установка часов

B “AR3000А” предусмотрено использование часов.

F-1 [CLOCK S] Кнопка установки часов

Данная кнопка используется для ввода текущего времени. Точную установку времени позволяют провести сигналы точного времени, передаваемые в радиопрограммах.

Пример 1:

Установите текущее время 20 ч 40 мин 00 сек, слушая сигналы радио.

1. Нажмите [DIAL] [MODE], кнопкой [UP/DOWN] произведите выбор режима АМ, затем нажмите [ENTER]

2. Нажмите [1] [0] [ENTER]

3. Нажмите  [2nd  F]  [CLOCK S].  Приемник готов к вводу времени. Точки между индикацией часов, минут и секунд начинают мигать.

4. Нажмите [2] [0] [4] [0] [0] [0].  Нажмите [ENTER] одновременно с сигналом точного времени. Часы начинают функционировать.

5. Для выхода из данного режима нажмите [DIAL]

Пример 2:

Установите текущее время 07 ч 05 мин 30 сек

1. Нажмите [2nd F]  [CLOCK S]

2. Нажмите [0] [7] [0] [5] [3] [0] [ENTER]

3. Для выхода из данного режима нажмите [DIAL]

F-2 [CLOCK S] Кнопка демонстрации текущего времени

1. Нажмите [2nd F] [CLOCK].  Вместо частоты на дисплее демонстрируется текущее время.  Вся остальная информация, за исключением частоты, остается на дисплее.

2. Для выхода из данного режима нажмите [DIAL]

(G) Режим программирования таймера

Режим программирования  таймера  делает  возможным автоматическое отключение приемника через заранее определенный интервал времени (от 1 до 120 минут)

G-1 [SLEEP T] Кнопка программирования таймера в режиме  автоматического отключения.     	Данная кнопка используется для установки интервала времени, через которое приемник автоматически выключится.

Пример:

Установите 30-минутный интервал.

1. Нажмите [2nd F] [SLEEP T]. На дисплее появится символ <SLEEP>

2. Нажмите [3] [0] [ENTER]

G-2 [SLEEP S] Кнопка запуска режима автоматического отключения

1. Нажмите [2nd F] [SLEEP S]. На дисплее появится символ <SLEEP>

2. Выключите приемник. Приемник будет продолжать работу в течение установленного Вами времени.

3. Для отмены данного режима нажмите [2nd F]  [SLEEP  S].  Символ<SLEEP> исчезнет с дисплея.     	(Н) Режим автоматического включения

Данный режим позволяет включать приемник в заданное время. В первую очередь необходимо ввести время включения.  Нажмите 1  раз  кнопку переключения [ALARM]  и выключите приемник.  В заданное время приемник автоматически включится.

H-1 [ALARM  T] Кнопка установки времени для автоматического включения

Пример 1:

Введите время для автоматического включения : 06 в 30 мин

1. Нажмите [2nd F] [ALARM T]

2. Нажмите [0] [6] [3] [0] [ENTER].  Время для включения введено. Секунды не используются.

Пример 2:

Введите время для автоматического включения: 22 ч 05 мин

1. Нажмите [2nd F] [ALARM T]

2. Нажмите [2] [2] [0] [5] [ENTER].  Время для включения введено. Секунды не используются

H-2 [ALARM S] Кнопка установки режима автоматического включения

1. Нажмите [2nd F] [ALARM S]. На дисплее появится символ <ALARM>

2. Выключите  приемник.  Вся  информация на дисплее исчезнет,  за исключением символа <AL>

3. В  заданное время приемник автоматически включится.  Частота и режим будут прежними.

4. Для  отмены  данного  режима включите приемник,  затем нажмите[2nd F] [ALARM S]. Символ <ALARM> исчезнет с дисплея.

Использование внешнего динамика.

“AR3000А” оснащен внутренним динамиком.  Возможно подключение внешнего динамика с сопротивлением 8 Ом к 3.5 мм моно-гнезду на задней панели приемника.  При подсоединении внешнего динамика внутренний отключается.

Запись на магнитофон.

Гнездо AUX на задней панели приемника имеет 8 штырьков типа  DIN, что позволяет   соединять  приемник  с  магнитофоном.  Шнур  соединяет AUX-гнездо приемника с 3.5 мм микрофонным входом и  с  2.5  мм  входом дистанционного управления  подходящего  магнитофона.  Регулятор порога чувствительности не оказывает влияния на аудиовыход.  На некоторых типах магнитофонов полярность штырьков 6 и 7 необходимо изменить.

Для работы с магнитофоном требуется:

“AR3000A”

Подходящий магнитофон со встроенным дистанционным управлением

Соединительный шнур

8-штырьковое гнездо DIN

шт. 4 - аудиовыход

шт. 2 - земля

шт. 6 - свободный выход

шт. 5 - выход ослабленного сигнала

шт. 7 - свободных выход

Прием передач новостей и факсимильных передач со сводками погоды

Большинство из  этих  служб работают в КВ диапазоне и в низкочастотном диапазоне между 130 кГц и 30 МГц. Выпускается большое количество литературы, где указаны подобные частоты.

При соедините   факсимильный   декодер/принтер   (например,   AORWX-2000) к  выходу динамика на задней панели “AR3000A”,  регулятор громкости установите в положение "11 часов".  Подсоедините  широкополосную антенну (“AOR WA5000”) к приемнику. WEFAX использует ЧМ-передачи. Приемник необходима настроить на работу в режиме USB или LSB,  шаг  50  Гц. Если картинка  получается  в  "перевернутом"  виде  (белое изображение вместо черного и наоборот), то поменяйте USB на LSB или наоборот.

Прямой прием с метеоспутников

Возможно получение прямого сигнала с орбитальных и  геостационарных спутников  (например Meteor).  Орбитальные спутники,  как правило, работают на частотах в районе 1691 МГц.  Приемник должен быт  настроена работу в режиме WFM.

Ввиду слабого уровня сигнала на этих частотах необходима применение антенны с такой направленностью и с таким усилением, какое обеспечивает параболическая антенна “AOR DA1000”. Достижение положительных результатов невозможно без применения малошумящего усилителя “AOR LA3000”. Также необходим соответствующий декодер/принтер (“AOR WX2000”).

Управление с компьютера

“AR3000A” имеет разъем для подключения компьютера, служащий для обмена информацией между компьютером и “AR3000A”.

Необходимое оборудование:

1. “AR3000A”

2. Внешняя антенна для уменьшения наводок  от  работы  компьютера(“DA3000”, “WA5000”)

3. Компьютер, работающий в режиме терминала.

4. RS232C- соединительный шнур (НЕ нуль-модем)

(А) Подготовка к работе

Компьютер, совместимый с IBM PC,  должен быть соединен с “AR3000A”, учитывая следующие параметры:

1. Скорость передачи        - 4800 Бод

2. Контроль по четности     - отсутствует

3. Длина данных             - 8 бит

4. Стоп-биты                - 2

5. Х-параметр               - пустой

Внутренняя скорость передачи в приемнике может быть  увеличена  с 4800 до  9600 Бод с помощью специально предусмотренного переключателя. Выключите приемник из сети. Переключатель находится на обратной стороне лицевой панели в левом верхнем углу.  Необходимо снять нижнюю часть корпуса “AR3000A”,  а для удобства переключения  рекомендуется  снять  верхнюю часть корпуса. Переключатель имеет два положения:

необходимо осторожно перевести его в новую позицию. Соберите корпус и включите питание.

(В) Начала работы

После завершения всех подготовительных операций установите переключатель встроенного ДУ в положение ON.  На экране компьютера появится заставка с приветствием,  в то время как на дисплее приемника появится символ <RMT>.

HELLO RS232C CONNECTED

-- JUNE, 1990 --

Теперь на “AR3000A” используется лишь кнопка "Сеть",  регулятор порога чувствительности  и  регулятор  громкости.  Символ  ">" на экране компьютера указывает на готовность приемника к работе через компьютер. Перед вводом информации необходимо убедиться в наличии этого символа.

(С) Команды для ввода

После каждой  команды нажимайте Carriage Return (Enter) на компьютере. Для передачи в приемник могут быть использованы  следующие  команды:

| [][] M ... [][][].[][] S ... R ... T ... [][][][].[][][][][] ... N ... W ... A ... L ... U ... C ... [][][][].[][][][][] Q ... [] X ... [][] Z ... [][] J ... E ... F ... G ... | канал памяти 00-99 шаг изменения частоты 0.05-999.95 кГц включение аттенюатора выключение аттенюатора принимаемая частота 0.1-2036.0 МГц режим NFM режим WFM режим AM режим LSB режим USB режим CW пропускаемая частота номер банка (1-4) вызов каналов памяти 00-99 тестирование отключение звука включение звука отключение/включение регулятора порога чувствительности |
| --- | --- |

(D) Ввод данных через компьютер

Данные должны вводиться в следующем порядке:

1. Канал памяти

2. Шаг изменения

3. Вкл/выкл аттенюатора

4. Частота

- Режим

Примеры:

| 1. 128.8А[CR]............. 2. 1.9075C[CR]............ 3. R80W[CR]............... 4. 20.S T 150.85N[CR]..... 5. 01N 10.S T 144.N[CR]... 6. 99M . 05S T 21.U [CR].. 7. 1.59Q[CR].............. 8. 2X[CR]................. 9. O1Z[CR]................ | настроена частота 128.8 МГц АМ настроена частота 1.9075 МГц CW включен аттенюатор, частота 80 МГц WFM установлен шаг 20 кГц, аттенюатор выключен, частота 150.85 МГц NFM канал 01, шаг 10 кГц, аттенюатор выключен, частота 144 МГц NFM канал 99, шаг 05 кГц, аттенюатор выключен, частота 21 МГц USM пропускается частота 1.59 МГц выбор банка 2 вызов канала 01 |
| --- | --- |

Примечания

1. Несмотря на то, что допускается ввод частоты отдельно от ввода режима, рекомендуется вводить эти данные вместе.

2. Всегда вводите данные в правильной последовательности. Включение и выключение аттенюатора может производится в любом месте программы, после чего необходимо нажать [MODE]

3. Не допускается ввод данных на незарегистрированный канал.

4. Последние введенные данные являются  достоверной  информацией, если не внесено изменений в данные:  по шагу изменения частоты, по аттенюатору, по принимаемой частоте, по банку памяти.

5. Система  работает в режиме записи канала в память,  если установлен канал, в противном случае система работает в режиме настройки.

6. Если Вы попытаетесь вызвать какой-либо канал,  где не хранится информация, система вызовет ближайший канал, где данные имеются.

(Е) Вывод данных

Вы можете получить на экран компьютера данные о работе “AR3000A”