- Контроллер радиостанции

- ВИОЛА-А

- Руководство оператора

RV6YP

- 1997 г.

- 1. Назначение клавиш

1.1.Расположение клавиш показано на Рис.1. Распределение функций и назначение клавиш сведено в Таблицы

1 и 2.

- Рис.1

- Табл.1

| Функции первого уровня | Функции второго уровня | Функции третьего уровня | Функции четвертого уровня |
| --- | --- | --- | --- |
| UP | 0 | VFO | - |
| MEM* | 1 | MEMORY | - |
| -600 | 2 | - | - |
| SWAP | 3 | - | - |
| HL | 4 | - | - |
| DN | 5 | D.WORK | - |
| RPT* | 6 | REPITER | - |
| SCAN* | 7 | - | - |
| PROG* | 8 | - | - |
| - | - | - | SET |
| - | - | - | H/M |
| - | - | - | TIME |
|  | - | - |  |

Примечания. 1.Функции первого уровня доступны "в одно касание", отмеченные звездочкой, требуют последующего нажатия клавиш с функциями второго и третьего уровня.. 2.Функции четвертого уровня служат только для работы с часами.

- Табл.2

| Наименование функции первого уровня | Выполняемая операция |
| --- | --- |
| UP | Перестройка вверх по частоте на 25 кГц |
| MEM* | Извлечение частоты из памяти (ожидает нажатия цифровой клавиши - номера канала памяти |
| -600 | Включение/выключение репитерного режима с разносом -600 кГц при передаче |

- Продолжение табл.2

| Наименование функции первого уровня | Выполняемая операция |
| --- | --- |
| SWAP | Включение/выключение режима инверсии частот приема и передачи, при включенном репитерном режиме |
| HL | Настройка на HOT LINE(145500 кГц) |
| DN | Перестройка вниз по частоте на 25 кГц |
| RPT* | Настройка на частоту репитера (ожидает нажатия цифровой клавиши - номера репитерного канала) |
| SCAN* | Включение режима сканирования (ожидает нажатия одной из клавиш с функциями VFO,MEMORY,D.WORK,REPITER |
| PROG* | Запись частоты в память ( Ожидает два нажатия клавиши PROG (всего 3) и цифровой клавиши - номера канала памяти |

2.Порядок работы

2.1.Перестройка по частоте.

Перестройка по частоте осуществляется нажатием клавиш UP и DN с шагом 25 кГц, соответственно вверх и вниз по частоте. Диапазон перестройки от 144000 до 145975 кГц.

- Работа с репитером.

2.2.1.Для установки частоты репитера необходимо последовательно нажать клавиши RPT  и цифровую клавишу 0...8. Цифры на клавишах совпадают с номерами репитерных каналов. После этой операции на индикаторе отображается выходная частота репитера. и знак  û ë - индикатор репитерного режима.

- В общем случае репитерный режим можно включить/выключить при помощи клавиши -600 на любой частоте, начиная с  144600 кГц.

- При включенном репитерном режиме возможна инверсия частот приема и передачи, то есть прослушать "прямой" канал и ответить на выходной частоте репитера. Для этого необходимо нажать клавишу SWAP.

При этом знак û ë поменяется на  ë û Выключение инверсии осуществляется повторным нажатием клавиши SWAP.

- Настройка на частоту HOT LINE (145500 кГц)

2.3.1.Нажать клавишу HL

- Извлечение частоты из каналов памяти

2.4.1. Для извлечения частоты из канала памяти необходимо последовательно нажать клавиши MEM  и цифровую клавишу 0...8. Цифры на клавишах совпадают с номерами каналов памяти. После этой операции на индикаторе отображается частота. и знак  û ë,  если этот режим был запрограммирован.

2.5. Программирование каналов памяти

2.5.1. Настроить радиостанцию на необходимую частоту любым из способов, описанных в пп 2.1 - 2.4. Включить репитерный режим, если это необходимо.

- Нажать три раза подряд клавишу PROG, при этом слева на индикаторе отобразится знак P.

- Нажать одну из цифровых клавиш 0...8. При этом знак P. погаснет, что означает запись текущей частоты в соответствующий канал памяти.

- Свойства каналов памяти.

- Частота, записанная в канал памяти 0 вступает в работу при включении радиостанции.

- Частоты, записанные по каналам 7 и 8 используются режимом D.WORK (DOUBLE WORK)

2.7.Сканирование.

- Нажать клавишу SCAN и клавишу одного из режимов сканирования, ,D.WORK,.

- Процесс сканирование происходит при включенном шумоподавителе. Открытие шумоподавителя приостанавливает процесс на 2 секунды, что дает возможность прослушать частоту.

- Для выключение режима сканирования нажать клавишу SCAN  или кратковременно клавишу "ПЕРЕДАЧА" на манипуляторе (при этом передатчик не включается).

- Режимы сканирования:

а) по всему диапазону от 144000 до 145975 кГц циклически с шагом 25 кГц (VFO);

б) по репитерным каналам с 0 по 8 репитер циклически (REPITER);

в) по каналам памяти с 0 по 8 канал циклически (MEMORY);

г) опрос двух частот, записанных по каналам памяти 7 и 8 (D.WORK);

- Программирование скорости сканирования

Нажать последовательно клавиши SCAN, PROG и цифровую клавишу 0...8. Время задержки на перестройку устанавливается в соответствие как 2 в степени номер клавиши. То есть клавише 0 соответствует максимальная скорость перестройки, клавише 1 вдвое меньшая и так далее.